#include <Servo.h>

#define KANALEN              1  // Aantal kanalen is momenteel 1.

#define MONITOR              0  // 0 = UIT; 1 = AAN.

#define KANAALPIN            4

#define SYNCTIME          4000  // Kanaal synchronisatie tijd in microseconden.

#define LEDROODPIN           6

#define LEDGEELPIN           9

#define DEURSERVOPINL        8

#define DEURSERVOPINR       10

#define KLEPSERVOPIN        12

#define OPENEN               1

#define SLUITEN              0

#define DEURSERVOHOEKMINL   40  // Hoek bij gesloten deur links

#define DEURSERVOHOEKMAXL  123  // Hoek bij geopende deur links.

#define DEURSERVOHOEKMIDL   60  // Hoek van de linkerdeur, waarbij de klep dicht gaat.

#define DEURSERVOHOEKMAXR  150  // Hoek bij gesloten deur rechts.

#define DEURSERVOHOEKMINR   60  // Hoek bij geopende deur rechts.

#define DEURSERVOHOEKMIDR   60  // Hoek van de rechterdeur, waarbij de klep dicht gaat.

#define KLEPSERVOHOEKMAX   150  // Hoek bij gesloten klep.

#define KLEPSERVOHOEKMIN    20  // Hoek bij geopende klep.

#define KLEPSERVOHOEKMID    60  // Hoek van de klep, waarbij de deuren open gaan

#define SERVOUPDATE         10  // Deze regel definieert de tijd in milliseconden tussen de servo stappen.

#define LEDUPDATE          400  // Deze regel definieert de knippertijd van de LED's in milliseconden.

int           Kanaal[KANALEN];                // Pulse waarden.

int           Waarde[KANALEN];                // Geconverteerde pulse waarden.

int           LedState             = LOW;     // Setting LED.

byte          Status               = SLUITEN; // Initiele toestand.

unsigned long ServoTimer           = millis () + SERVOUPDATE;

unsigned long LEDTimer             = millis () + LEDUPDATE;

byte          DeurServoHoekL       = DEURSERVOHOEKMINL;

byte          DeurServoHoekR       = DEURSERVOHOEKMAXR;

byte          KlepServoHoek        = KLEPSERVOHOEKMAX;

byte          DeurServoHoekTargetL = DEURSERVOHOEKMINL;

byte          DeurServoHoekTargetR = DEURSERVOHOEKMAXR;

byte          KlepServoHoekTarget  = KLEPSERVOHOEKMAX;

Servo         DeurServoL;

Servo         DeurServoR;

Servo         KlepServo;

/************************************************************************************************************/

/* Setup (eenmalig)                                                                                         */

/************************************************************************************************************/

void setup()

{

Serial.begin (9600);                     // Start seriele monitor.

pinMode (KANAALPIN, INPUT);              // Sluit het kanaal aan op een input pin.

pinMode (LEDGEELPIN, OUTPUT);            // Sluit de gele LED aan op een output pin.

pinMode (LEDROODPIN, OUTPUT);            // Sluit de rode LED aan op een output pin.

digitalWrite (LEDGEELPIN, LOW);          // Zet de gele LED uit.

digitalWrite (LEDROODPIN, LOW);          // Zet de rode LED uit.

DeurServoL.attach (DEURSERVOPINL);       // Sluit linkerdeur servo aan op een output pin.

DeurServoR.attach (DEURSERVOPINR);       // Sluit rechterdeur servo aan op een output pin.

KlepServo.attach (KLEPSERVOPIN);         // Sluit klepservo aan op een output pin.

DeurServoL.write (DeurServoHoekTargetL); // Sluit de linkerdeur.

DeurServoR.write (DeurServoHoekTargetR); // Sluit de rechterdeur.

KlepServo.write (KlepServoHoekTarget);   // Sluit de klep.

}

/************************************************************************************************************/

/* Main loop (continu)                                                                                      */

/************************************************************************************************************/

void loop()

{

if (pulseIn (KANAALPIN, HIGH) > SYNCTIME);            // Wacht tot synchronisatie plaats heeft gevonden > 4 ms.

{

for (int i = 0; i < KANALEN; i++)                   // Leest de pulsen van de volgende kanalen.

Kanaal[i] = pulseIn (KANAALPIN, HIGH);

for (int i = 0; i < KANALEN; i++)

{

Waarde[i] = map (Kanaal[i], 1000, 2000, 0, 1000); // Converteer pulse waarde naar range van 0 tot 1000.

if (MONITOR)                                      // Print alle gelezen waarden.

{

Serial.print ("CH ");

Serial.print (i + 1);            // Print kanaalnummer.

Serial.print (": ");

Serial.print (Kanaal[i]);        // Print de pulse waarde.

Serial.print (" Waarde : ");

Serial.println (Waarde[i]);      // Print de geconverteerde waarde.

}

}

if (millis () > LEDTimer)

{

LEDTimer = millis () + LEDUPDATE;

LedState = (LedState == LOW) ? HIGH : LOW;  // als de LED uit is, aanzetten en v.v.

if (Waarde[0] < 400)                        // Linkerdeur sluiten, als deur half dicht is dan klep .

{

digitalWrite(LEDGEELPIN, LedState);

DeurServoHoekTargetL = DEURSERVOHOEKMINL;

DeurServoHoekTargetR = DEURSERVOHOEKMAXR;

KlepServoHoekTarget  = KLEPSERVOHOEKMAX;

Status               = SLUITEN;

}

else if (Waarde[0] > 600)                   // Deuren openen als klep half open is.

{

digitalWrite(LEDROODPIN, LedState);

DeurServoHoekTargetL = DEURSERVOHOEKMAXL;

DeurServoHoekTargetR = DEURSERVOHOEKMINR;

KlepServoHoekTarget  = KLEPSERVOHOEKMIN;

Status               = OPENEN;

}

else

{

digitalWrite(LEDGEELPIN, LOW);

digitalWrite(LEDROODPIN, LOW);

}

}

}

if (millis () > ServoTimer)

{

ServoTimer = millis () + SERVOUPDATE;

switch (Status)

{

case OPENEN:  if (KlepServoHoek > KlepServoHoekTarget)

KlepServoHoek--;

if ((DeurServoHoekR > DeurServoHoekTargetR) && (KlepServoHoek <= KLEPSERVOHOEKMID))

DeurServoHoekR--;

if ((DeurServoHoekL < DeurServoHoekTargetL) && (KlepServoHoek <= KLEPSERVOHOEKMID))

DeurServoHoekL++;

break;

case SLUITEN: if (DeurServoHoekL > DeurServoHoekTargetL)

DeurServoHoekL--;

if (DeurServoHoekR < DeurServoHoekTargetR)

DeurServoHoekR++;

if ((KlepServoHoek < KlepServoHoekTarget) &&

(DeurServoHoekL <= DEURSERVOHOEKMIDL) && (DeurServoHoekR >= DEURSERVOHOEKMIDR))

KlepServoHoek++;

break;

}

DeurServoL.write (DeurServoHoekL);

DeurServoR.write (DeurServoHoekR);

KlepServo.write (KlepServoHoek);

}

}

/************************************************************************************************************/

/* Main loop (einde)                                                                                        */

/************************************************************************************************************/