/*

Uitlezen PWM signaal van Futaba ontvanger FP-R118F

met 7 kanalen

Ontvanger wordt aangesloten op pin 2

LED wordt aan en uitgezet op pin 13

SERVO wordt aangesloten op pin 44

*/

#include <Servo.h>

#define kanaalnr 8			// Aantal kanalen van ontvanger

Servo myservo;				// maak een servo variabele

int pos = 0;				// variabele voor de servo positie

int value[kanaalnr];

void setup()

{

Serial.begin(57600);			// Serial

pinMode(2, INPUT);			// Pin 2 PPM signaal voor ontvanger

pinMode(13, OUTPUT);			// Pin 13 voor led

myservo.attach(44);			// Pin 44 voor servo PWM

}

void loop()

{

while(pulseln(2, LOW) < 5000){}	// Wacht op het begin van het Frame

for(int x=0; x<=kanaalnr-1; x++)	// Loop om alle kanalen te lezen

{

value[x]=pulseln(2, LOW);		// Lees alle kanalen

}

for(int x=0; x<=kanaalnr-1; x++)	// Loop om alle kanalen te printen op scherm

{

Serial.print(value[x]);		// Print waarde

Serial.print(" ");

}

Serial.println("");			// Nieuwe regel

digitalWrite(13, HIGH);		// LED aan

delay(100);				// wacht

digitalWrite(13, LOW);			// LED uit

delay(100);				// wacht

pos = value[1] ;			// lees waarde van zender kanaal 1

pos = map(pos,500,1500,0,179);		// omzetten kanaalbreedte naar servo waarde tussen 0 en 180

myservo.write(pos);			// zet servo op waarde van kanaal 1

delay(15);				// wacht tot servo op zijn positie is

}